内部文件 注意保存

版本 3 苏州1号线电客车车体转向架连接大修作业指导书 文件编号; CL-JDX-01-154-2023; 文件名称; 车体转向架连接. 编制; 王先亮; 校对; 张泽平; 标准化; 仇中正. 审 核; 王祺; 批准; 刘森; 实施日期; 2023.10.16. 苏州轨道交通线网设备大修有限公司 电客车架大修中心 2023.10.16

| 文件变更记录卡 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件编号 |  | CL-JDX-01-154-2023 |  |  |  |
| 文件名称 |  | 车体转向架连接 |  |  |  |
| 产品图号 |  | / |  |  |  |
| 适用线路 |  | 苏州地铁1号线 |  |  |  |
| 工区工位 |  | 大修车体与转向架拆装工位 |  |  |  |
| 版本历史记录 |  |  |  |  |  |
| 版本 | 实施日期 |  | 编制者 | 变更记录 | 备注 |
| 1 | 2021-06-11 |  | 王先亮 | 创建 | 作废 |
| 2 | 2021-12-30 |  | 王先亮、吴奎 | 9.3.3安装牵引中心销连接，新增清洁步骤 | 作废 |
| 3 | 2025-07-21 |  | 王先亮 | 统一换版 | 有效 |

| 1号线电客车大修 |  |  | 文件编号 | 文件名称 | 版本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CL-JDX-01-154-2023 | 车体转向架连接 | 3 |
| 工艺流程图 | ▲为关键工序：工班作业重点检查，工程师进行质量抽查 |  |  |  |  |
| 页码 1 |  |  |  |  |  |
| 1号线电客车大修 |  |  | 文件编号 | 文件名称 | 版本 |
|  |  |  | CL-JDX-01-154-2023 | 车体转向架连接 | 3 |
| 物料明细 | 需更换的备品备件、紧固件. 序号; 名称; 规格型号; 数量; 序号; 名称; 规格型号; 数量. 1; 凡士林; 凡士林-[规格：白色，2kg/罐]; 0.04; 10; 钢丝刷; 钢丝刷-[规格：5行]; 1. 2; 乐泰767; 抗咬合剂-[规格：Loctite Anti-seize as 767，227g/瓶]; 0.5; 11; 导电膏; 导电膏-[规格：电力复合脂，100g/支]; 0.08. 3; 汉斯曼H4006; 防电化学腐蚀胶-[规格：汉斯曼H4006，310ml/瓶, 轨道交通车辆专用]; 1.5; 12; 乐泰243; 乐泰螺纹锁固胶-[规格：LOCTITE243]; 0.1. 4; 乐泰 8023; 特效抗咬合剂-[规格：Loctite 8023，500g/罐]; 0.5; 13; 乐泰7471; 活性剂-[规格：乐泰7471， 1.75fl.oz/瓶]; 0.1. 5; 无纺布; 无纺布-[规格：WYPALL*X60，31cm*34.5cm，900张/卷，白色]; 0.5; 14; 防锈油TECTYL; 防锈油-[规格：TECTYL 506,20L/桶]; 0.01. 6; 油漆笔; 油漆笔-[规格：红色，斑马]; 6; 15; 泰罗松s19150; 密封剂-[规格：泰罗松s19150,310ml/支]; 0.08. 7; 油漆笔; 油漆笔-[规格：ST-35 黑色 12支/盒]; 0.5; 16; 粘胶去除剂WD-40; 粘胶去除剂-[规格：WD-40，STICKER REMOVER,220毫升/罐]; 8. 8; 乐泰542; 管螺纹密封胶-[规格：乐泰542，50ml/瓶]; 1; 17; 除锈剂; 除锈剂-[规格：解锈性优秀，能够效各种因生锈而黏死的螺钉、螺帽的锈垢轻松除去，并起到长期防锈作用；适用于苏州地铁电客车车辆 WD-40 350ML/罐]-[规格：物资部修改规格]; 1. 9; 防护服; 液体和微粒隔离防护服-[规格：A40 大号]; 15; 18; 密封剂; 管路螺纹润滑密封剂-[规格：克鲁勃装配润滑脂KLUBER STABURAGS NBU 30 PTM 1.2kg/罐]; 0.01. |
| 页码 2 |  |  |  |  |  |
| 1号线电客车大修 |  |  | 文件编号 | 文件名称 | 版本 |
|  |  |  | CL-JDX-01-154-2023 | 车体转向架连接 | 3 |
| 物料明细 | 需更换的备品备件、紧固件. 序号; 名称; 规格型号; 数量; 序号; 名称; 规格型号; 数量. 1; 螺栓; 外六角全螺纹螺栓-[规格：M16×80，ISO 4017，碳钢 10.9级，镀达克罗]; 32; 12; 螺母; 六角螺母-[规格：M10，ISO 4032，碳钢 8级，镀达克罗]; 16. 2; 螺母; 六角螺母-[规格：M16，ISO 4032，碳钢 8级，镀达克罗]; 32; 13; 螺栓; 外六角全螺纹螺栓-[规格：M10×30，ISO 4017，不锈钢 A2-70]; 12. 3; 垫圈; 自锁垫圈-[规格：M16，DIN 25201 NL型，碳钢 200HV，镀达克罗]; 64; 14; 平垫; 平垫片-[规格：M10，NF E 25-513，不锈钢 A2-70]; 12. 4; 螺栓; 外六角全螺纹螺栓-[规格：M20×100，ISO 4017，碳钢 8.8级，镀达克罗]; 32; 15; 垫圈; 防松垫圈-[规格：M10，NF E 25-511-M CS型，不锈钢 A2-70]; 28. 5; 垫圈; 安全垫圈-[规格：M20，VS型，碳钢 200HV，镀达克罗]; 32; 16; 螺栓; 外六角全螺纹螺栓-[规格：M10×20，ISO 4017，不锈钢 A2-70]; 16. 6; 螺栓; 外六角全螺纹螺栓-[规格：M36×110，ISO 4017，碳钢 10.9级，镀达克罗]; 8; 17; 螺栓; 六角头螺栓-[规格：M8×50，DIN 933，碳钢 8.8级，镀黄彩锌]; 16. 7; 垫圈; 安全垫圈-[规格：M36，VS型，碳钢 200HV，镀达克罗]; 8; 18; 平垫; 平垫-[规格：M8，DIN 125-A，不锈钢 A2]; 32. 8; 螺栓; 外六角半螺纹螺栓-[规格：M12×50 牙长38mm，ISO 4014，碳钢 8.8级，镀达克罗]; 32; 19; 螺栓; 外六角全螺纹螺栓-[规格：M16×50，ISO 4017，碳钢 8.8级，镀达克罗]; 32. 9; 螺栓; 外六角半螺纹螺栓-[规格：M12×50 牙长38mm，ISO 4014，碳钢 8.8级，镀达克罗]; 32; 20; 垫圈; 安全垫圈-[规格：M16，VS型，碳钢 200HV，镀达克罗]; 32. 10; 螺栓; 外六角半螺纹螺栓-[规格：M12×80 牙长35mm，ISO 4014，碳钢 8.8级，镀达克罗]; 32; 21; 螺栓; 外六角全螺纹螺栓-[规格：M12×35，ISO 4017，碳钢 8.8级，镀达克罗]; 16. 11; 垫圈; 安全垫圈-[规格：M10，VS型，碳钢 8.8级 160HV，镀达克罗]; 16; 22; 螺栓; 外六角半螺纹螺栓-[规格：M12×55，ISO 4014，碳钢 8.8级，镀达克罗]; 16. |
| 页码 3 |  |  |  |  |  |
| 1号线电客车大修 |  |  | 文件编号 | 文件名称 | 版本 |
|  |  |  | CL-JDX-01-154-2023 | 车体转向架连接 | 3 |
| 物料明细 | 需更换的备品备件、紧固件. 序号; 名称; 规格型号; 数量; 序号; 名称; 规格型号; 数量. 23; 螺母; 六角螺母-[规格：M12，ISO 4032，碳钢 8级，镀达克罗]; 112; 30; 停放制动管路; 软管-[规格：II44729/07008NT]; 8（制动工班提供）. 24; 垫圈; 安全垫圈-[规格：M12，VS型，碳钢 200HV，镀达克罗]; 128; 31; 轮缘润滑接车体软管; 轮缘润滑接车体软管-[规格：HT 161 G1/4 O/N O/B 700]; 2. 25; 横向橡胶止挡; 横向止挡-[规格：TMT0060329]; 16; 32; 垫板; 空簧垫板-[规格：5083H111，0.5mm，一般公差ISO2768-mK，浦镇PM0KD12110200023]; 每个位置数量不定，拆卸后记录位置、数量. 26; 螺栓; 外六角全螺纹螺栓-[规格：M16×50，ISO 4017，碳钢 8.8级，镀达克罗]; 32; 33; 垫板; 空簧垫板-[规格：5083H111，0.8mm，一般公差ISO2768-mK，浦镇PM0KD12110200024]. 27; 垫圈; 安全垫圈-[规格：M16，VS型，碳钢 200HV，镀达克罗]; 32; 34; 垫板; 空簧垫板-[规格：5083H111，1.0mm，一般公差ISO2768-mK，浦镇PM0KD12110200018]. 28; 螺母; 六角螺母-[规格：M16，ISO 4032，碳钢 8级，镀达克罗]; 32; 35; 垫板; 空簧垫板-[规格：5083H111，1.2mm，一般公差ISO2768-mK，浦镇PM0KD12110200025]. 29; 常用制动管路; 软管-[规格：II44729/09016NT]; 16（制动工班提供）; 36; 垫板; 空簧垫板-[规格：5083H111，1.5mm，一般公差ISO2768-mK，浦镇PM0KD12110200017]. |
| 页码 4 |  |  |  |  |  |
| 1号线电客车大修 |  |  | 文件编号 | 文件名称 | 版本 |
|  |  |  | CL-JDX-01-154-2023 | 车体转向架连接 | 3 |
| 作业前准备 | 序号; 要求. 1; 列车休眠，断开两端BIS（A）,刀开关（B）处于接地位。. 2; 车体两端气路管路截断塞门、总风缸（A）和悬挂风缸（B）的排水阀、EP阀停放制动阀B11（C）、空气弹簧阀L06（D）、常用制动阀B04（E）处于隔离位置，将空气排尽。; E D C B A. |
| 页码 5 |  |  |  |  |  |
| 1号线电客车大修 |  |  | 文件编号 | 文件名称 | 版本 |
|  |  |  | CL-JDX-01-154-2023 | 车体转向架连接 | 3 |
| 序号 |  | 工步名称 | 参考图 | 操作要求 | 备注 |
| 1 |  | 撤除工艺转向架 |  | 1.将进行完车下设备安装的车体转入转向架拆装工位； 2.使用架车机将车体与工艺转向架缓慢抬高到合适位置（0.8米左右）。 | 注：架车机操作时车下或车旁禁止有人。 |
|  |  |  |  | （3）操作架车机使工艺转向架与车体枕梁彻底分离； （4）确保所有工艺转向架分离后，人工推出并放置在工艺转向架存放区。 | 注：工艺转向架推出过程中防止设备碰擦和人员碾伤。 |
| 2 |  | 安装横向减震器与转向架连接 |  | 1.使用酒精清洁横向减震器与转向架安装座的金属接触面； 2.干燥后在接触面均匀涂抹乐泰8023； 3.使用18MM套筒扳手和开口棘轮扳手紧固横向与转向架两组螺栓M12×55（A）、螺母M12和垫片M12； 4.使用扭力扳手打69N•m，并画好紧固标记； 5.重复操作完成所有对应位置的安装（每个转向架一个横向减震器）。 |  |
| 页码 6 |  |  |  |  |  |
| 1号线电客车大修 |  |  | 文件编号 | 文件名称 | 版本 |
|  |  |  | CL-JDX-01-154-2023 | 车体转向架连接 | 3 |
| 序号 |  | 工步名称 | 参考图 | 操作要求 | 备注 |
| 3 |  | 安装抗侧滚扭杆吊杆与车体连接 |  | 1.使用酒精清洁吊杆与车体的金属接触面； 2.干燥后在接触面均匀涂抹乐泰8023； 3.使用24MM套筒扳手紧固此处的2组螺栓M16×50（A）、安全垫片M16； 4.使用扭力扳手打173 N•m，并画好紧固标记； 5.重复操作完成所有对应位置的安装（每个转向架有两个）。 |  |
| 4 |  | 推入转向架 |  | 1.将进行完安装作业的转向架一一推入到对应的车体下。 | 注：保证原位原装。 |
| 页码 7 |  |  |  |  |  |
| 1号线电客车大修 |  |  | 文件编号 | 文件名称 | 版本 |
|  |  |  | CL-JDX-01-154-2023 | 车体转向架连接 | 3 |
| 序号 |  | 工步名称 | 参考图 | 操作要求 | 备注 |
| 5 |  | 空簧及枕梁清洁 |  | 1.对空簧和枕梁接触面（A）进行清洁，要求表面光滑无毛刺。 |  |
|  |  |  |  | 2.用白布蘸取酒精或其他中性清洁剂清洁空簧上盖板和枕梁下表面；如有称重调整垫片，清洁该垫片，清洁表面自然干燥至少5分钟；观察车体与转向架接触面和车体枕粱进气口，要求不能有杂质。 3.确认空气弹簧进气嘴上已安装好新O型圈（B）； 4.用毛刷在O 型圈和定位销上涂一层凡士林； 5.重复操作完成所有对应位置的清洁和润滑（每个转向架两个空簧）。 |  |
| 页码 8 |  |  |  |  |  |
| 1号线电客车大修 |  |  | 文件编号 | 文件名称 | 版本 |
|  |  |  | CL-JDX-01-154-2023 | 车体转向架连接 | 3 |
| 工具工装 | 工具工装. 序号; 名称; 规格型号; 数量; 序号; 名称; 规格型号; 数量. 1; 套筒组套; 套筒组套-[规格：32件套，12.5mm系列，8-34mm]; 4; 10; 扭矩扳手; 扭矩扳手-[规格：4-20Nm]; 2. 2; 重型套筒扳手; 重型套筒扳手-[规格：15件套，19mm系列，30-60mm]; 2; 11; 开口型交换头; 开口型交换头-[规格：19MM 连接头9*12 方头]; 2. 3; 快板组套; 12件全抛光两用快板组套-[规格：8，9，10，11，12，13，14，15，16，17，18，19MM]; 4; 12; 铲刀; 铲刀-[规格：2寸]; 4. 4; 双开口棘轮扳手套组; 双开口棘轮扳手套组-[规格：13件套，6*7-30*32MM]; 4; 13; 斜口钳; 绝缘斜嘴钳-[规格：150mm]; 4. 5; 扭力扳手; 扭力扳手-[规格：20-100NM]; 2; 14; 撬棍; 弯头撬棍-[规格：1000mm]; 2. 6; 扭力扳手; 扭力扳手-[规格：3/4"，300-1000nm]; 2; 15; 撬棍; 撬棍-[规格：1500mm]; 2. 7; 可换头扭力扳手; 可换头预置式扭力扳手-[规格：扭力范围20-100Nm，头部插口尺寸12*9mm]; 2; 16; 大力钳; 大力钳-[规格：250mm]; 4. 8; 可换头扭力扳手; 可换头预置式扭力扳手-[规格：头部直径16mm，适配深度32mm，扭力范围40-200Nm]; 2; 17; 钢直尺; 钢直尺-[规格：300㎜]; 1. 9; 可换头扭力扳手; 可换头预置式扭力扳手-[规格：K.306-600D 120-600N.m接口尺寸14*18MM]; 1; 18; /; /; /. |
| 页码 9 |  |  |  |  |  |
| 1号线电客车大修 |  |  | 文件编号 | 文件名称 | 版本 |
|  |  |  | CL-JDX-01-154-2023 | 车体转向架连接 | 3 |
| 扭力值清单 | 扭力值清单. 序号; 部位描述; 规格型号; 扭力值; 序号; 部位描述; 规格型号; 扭力值. 1; 扭臂与连杆; 外六角全螺纹螺栓-[规格：M16×80，ISO 4017，碳钢 10.9级，镀达克罗]; 200 N•m; 11; 横向减震器与转向架; 外六角半螺纹螺栓-[规格：M12×55，ISO 4014，碳钢 8.8级，镀达克罗]; 69 N•m. 2; 中心销起吊垫; 外六角全螺纹螺栓-[规格：M20×100，ISO 4017，碳钢 8.8级，镀达克罗]; 339 N•m; 12; 横向止挡; 外六角全螺纹螺栓-[规格：M16×50，ISO 4017，碳钢 8.8级，镀达克罗]; 173 N•m. 3; 中心销螺栓; 外六角全螺纹螺栓-[规格：M36×110，ISO 4017，碳钢 10.9级，镀达克罗]; 680 N•m; 13; 常用制动管路; 软管-[规格：II44729/09016NT]; 80 N•m. 4; 垂向减震器与转向架; 外六角半螺纹螺栓-[规格：M12×50 牙长38mm，ISO 4014，碳钢 8.8级，镀达克罗]; 69 N•m; 14; 停放制动管路; 软管-[规格：II44729/07008NT]; 47 N•m. 5; 空簧与枕梁连接; 外六角半螺纹螺栓-[规格：M12×50 牙长38mm，ISO 4014，碳钢 8.8级，镀达克罗]; 69 N•m; 15; 轮缘润滑装置; 轮缘润滑接车体软管-[规格：HT 161 G1/4 O/N O/B 700]; 50 N•m. 6; 垂向减震器与车体; 外六角半螺纹螺栓-[规格：M12×80 牙长35mm，ISO 4014，碳钢 8.8级，镀达克罗]; 69 N•m; 16; 高度阀杆与转向架连接; 六角螺母-[规格：M10，ISO 4032，碳钢 8级，镀达克罗]; 45 N•m. 7; 接地回流与转向架; 外六角全螺纹螺栓-[规格：M10×30，ISO 4017，不锈钢 A2-70]; 34 N•m; 17; 电机线夹; 六角头螺栓-[规格：M8×50，DIN 933，碳钢 8.8级，镀黄彩锌]; 11 N•m. 8; 接地线与转向架; 外六角全螺纹螺栓-[规格：M10×20，ISO 4017，不锈钢 A2-70]; 34 N•m; 18; 牵引电机接线盒盖 （牵引电机自带）; M6×12; 8 N•m. 9; 车体与抗侧滚扭杆连杆; 外六角全螺纹螺栓-[规格：M16×50，ISO 4017，碳钢 8.8级，镀达克罗]; 173 N•m; 19; 牵引电机电缆接线座（牵引电机自带）; M8×16; 13 N•m. 10; 横向减震器与中心销; 外六角全螺纹螺栓-[规格：M12×35，ISO 4017，碳钢 8.8级，镀达克罗]; 69 N•m; 20; /; /; /. |
| 页码 10 |  |  |  |  |  |